# D-SIG — Standard Signal Distillé v0.5

Un plan architectural et un document de positionnement
pour la distillation des signaux de vitalité numériques

Domaine public — CC0 — Mars 2026
Implémentation de référence : NetPulse — github.com/dravitch/netpulse
Standard source : github.com/dravitch/dsig-standard

# 1. Qu'est-ce que D-SIG

D-SIG propose un cadre — pas une formule — pour produire, transmettre et consommer des signaux de vitalité unifiés dans les systèmes distribués.

Il ne prétend pas calculer la vérité. Il propose une façon structurée de voir et comprendre différemment l'état opérationnel : par convergence multi-perspectives, confiance cumulative, et distillation sémantiquement riche.

Comme TCP/IP ne garantit pas la livraison des paquets mais en maximise la probabilité via un protocole documenté, D-SIG ne calcule pas la vérité mais maximise la probabilité de produire une intelligence opérationnelle actionnable via une architecture de distillation documentée.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Le Signal — Structure Minimale

Chaque signal D-SIG est une Triple-Réduction : trois représentations obligatoires, atomiquement cohérentes, du même état, chacune ciblant un canal cognitif distinct.

| Composant | Forme | Signe (Peirce) | Canal cognitif |
| --- | --- | --- | --- |
| score | Entier 0–100 | Index | Analytique — comparaison quantitative, consommation IA |
| label | 4 états | Symbole | Sémantique — vocabulaire partagé tous niveaux d'expertise |
| color | 4 états | Icône | Limbique — réflexe pré-analytique, priorité visuelle immédiate |

Plus deux champs temporels obligatoires :

• trend — dérivée temporelle : STABLE | IMPROVING | DEGRADING | CRITICAL_FALL

• timestamp + ttl — validation de fraîcheur et anti-rejeu

Règle 10 (nouveau v0.5) :

label est toujours f(score). trend est toujours f(d(score)/dt). Ils sont indépendants. Un label GOOD avec une tendance CRITICAL_FALL ne devient pas DEGRADED — il reste GOOD avec un signal d'urgence séparé.

## Table de correspondance

| Score | Label | Couleur | Hex |
| --- | --- | --- | --- |
| 85–100 | EXCELLENT | VERT | #2ECC71 |
| 60–84 | GOOD | JAUNE | #F4D03F |
| 35–59 | DEGRADED | ORANGE | #E67E22 |
| 0–34 | CRITICAL | ROUGE | #E74C3C |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. Champs Requis

{
  "dsig_version": "0.5",
  "score": 82,
  "label": "GOOD",
  "color": "YELLOW",
  "trend": "STABLE",
  "timestamp": "2026-03-09T14:32:00Z",
  "ttl": 900,
  "source_id": "fp:a3:7c:12:...:ed25519",
  "perspective": "LOCAL"
}

## Champs recommandés

{
  "source_sig": "base64(signature_Ed25519)",
  "source_pub": "base64(empreinte_cle_publique)",
  "trust_level": 1,
  "baseline_cycles": 10,
  "dimensions": {
    "vital":      {"score": 1,  "ts": "...", "ttl": 300},
    "local":      {"score": 10, "ts": "...", "ttl": 3600},
    "internet":   {"score": 25, "ts": "...", "ttl": 3600},
    "dns":        {"score": 15, "ts": "...", "ttl": 3600},
    "throughput": {"score": 22, "ts": "...", "ttl": 43200},
    "hub":        {"score": 10, "ts": "...", "ttl": 600}
  },
  "flags": []
}

Voir schema/dsig-signal.json pour le validateur JSON Schema complet.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. Cinq Principes Architecturaux

| # | Principe | Idée centrale | Origine |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Triple-Réduction Sémantique | score + label + color sont obligatoires et atomiquement cohérents | Sémiologie (Peirce, 1867) |
| P2 | Multi-Perspective Convergente | N perspectives indépendantes — convergence confirme, divergence diagnostique | Systèmes distribués |
| P3 | Autonomie de Production | Un nœud émet même sans réseau. Le silence est sémantiquement chargé. | Résilience Edge |
| P4 | Absorption Asymétrique du Bruit | Seules les tendances soutenues déclenchent des changements de label. Le silence est l'état par défaut. | Traitement du signal |
| P5 | Diffusion Agnostique | Tout support de transport. Le récepteur n'a pas besoin de connaître les sources sous-jacentes. | Stigmergie (Grassé, 1959) |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. Deux Propriétés Émergentes

## Principe Prusik

Chaque perspective légitime supplémentaire qui maintient son signal réel augmente la visibilité de la divergence par rapport aux signaux falsifiés. L'attaque amplifie l'alerte qu'elle cherche à masquer. Tolérance byzantine : ⌊(N−1)/3⌋ perspectives corrompues tolérées avec N sources indépendantes.

## Principe Phéromone

Chaque cycle de convergence dépose de la confiance. Une rupture après une convergence soutenue (baseline_cycles élevé) est statistiquement plus significative qu'une rupture dans un nouveau déploiement. La confiance s'accumule ; elle s'évapore aussi sans renouvellement (TTL).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. Formule de Distillation

score = ( Σ wᵢ × normalize(mᵢ) ) × Π fail_fast_modifier(dⱼ) × precondition_gate(pₖ)

• wᵢ — poids des dimensions. Somme = 1,0. Défini par l'implémentation.

• fail_fast_modifier — si une dimension critique = 0, le score s'effondre vers CRITICAL (Règle 1)

• precondition_gate (nouveau v0.5) — si la précondition échoue, le score est plafonné à ≤ 20, pas zéro (Règle 11)

## Profil de référence : Nœud IT (NetPulse)

| Dimension | Poids | Type | Collecte |
| --- | --- | --- | --- |
| vital | PRÉCONDITION | precondition_gate | Chaque cycle |
| local | 10 pts | graduel | Toutes les 6h |
| internet | 25 pts | binaire | Toutes les 6h |
| dns | 15 pts | binaire | Toutes les 6h |
| throughput | 35 pts | graduel | Deux fois par jour |
| hub | 15 pts | semi-binaire | Chaque cycle |

Les implémentations DOIVENT documenter leur profil. Des profils standardisés (Infrastructure-Critique, IoT-Edge, Cloud-Native) sont prévus pour v1.0.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. Résumé des Règles

| Règle | Nom | Version |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fail-Fast sur la Dimension Vitale | v0.1 |
| 2 | Lissage Temporel du Bruit | v0.1 |
| 3 | La Divergence de Perspective est Diagnostique | v0.1 |
| 4 | Autonomie de Production | v0.1 |
| 5 | Immuabilité de la Triple-Réduction | v0.1 |
| 6 | Indépendance des Sources Vérifiable (Byzantin : ⌊(N−1)/3⌋) | v0.3 |
| 7 | Rejet du Signal Contradictoire (incl. saut baseline_cycles) | v0.3 |
| 8 | Signal STALE / Anti-Rejeu (tolérance horloge ±30s) | v0.3 |
| 9 | Historique de Convergence Calculé par le Récepteur | v0.4, révisé v0.5 |
| 10 | Indépendance Label/Tendance (label = f(score) uniquement) | nouveau v0.5 |
| 11 | Dimension Précondition (plafond ≤ 20, pas zéro) | nouveau v0.5 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 8. Modèle de Confiance Producteur (D-SIG-PROD)

| ID | Nom | Résumé |
| --- | --- | --- |
| PROD-01 | Identité Stable | source_id = clé cryptographique, pas adresse réseau |
| PROD-02 | Sémantique de l'Absence | Le silence est un signal, pas un vide |
| PROD-03 | Co-Habitation Supposée | Contrôle et observation partagent le même réseau par défaut |
| PROD-04 | Authenticité du Signal Distincte du Canal | source_sig ≠ authentification SSH |
| PROD-05 | Ancre Unique — Invariant Systémique | La robustesse D-SIG est bornée par la sécurité du mécanisme d'enrôlement |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 9. Limites Documentées

1. Risque de sur-distillation — des poids mal calibrés créent une fausse confiance

2. Effet observateur — la sonde perturbe ce qu'elle mesure (minimisé, non résolu)

3. Problème de l'oracle — un producteur peut signer des signaux valides avec des données fabriquées ; atténué par la convergence multi-perspectives, non résolu

4. Ancre unique — toute résistance byzantine échoue si le mécanisme d'enrôlement est compromis

5. Interopérabilité des pondérations — deux déploiements D-SIG-compatibles avec des profils différents produisent des scores non comparables

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 10. Généalogie Intellectuelle

D-SIG applique l'architecture des indicateurs composites du trading algorithmique à l'observabilité IT :

| QAAF / Trading | D-SIG | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Métriques brutes prix/volume | Métriques réseau brutes | Couche d'entrée |
| Score composite (0–100) | Score distillé (0–100) | Vitalité normalisée |
| Signal de tendance MACD, RSI | trend : IMPROVING / DEGRADING / CRITICAL_FALL | Dérivée temporelle |
| Déclencheur stop-loss | Modificateur fail-fast | Seuil critique |
| Période de référence RSI | baseline_cycles | Proxy de confiance accumulée |
| ACHETER / CONSERVER / VENDRE | EXCELLENT / GOOD / DEGRADED / CRITICAL | Sortie sémantique actionnable |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 11. Gouvernance

Licence : CC0 — Domaine Public. Aucune restriction. Aucune autorité de certification.

Art antérieur : horodatage du commit GitHub + soumission arXiv cs.NI

Implémentation de référence : NetPulse — copyright auteur, séparé de ce standard

Compatibilité : implémenter les champs requis + documenter son profil de pondération = D-SIG compatible

D-SIG est domaine public (CC0). Publié sur GitHub et arXiv pour établir l'antériorité. Personne ne peut le breveter — y compris son auteur.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

D-SIG Standard v0.5 · Domaine Public CC0 · Mars 2026
Implémentation de référence : NetPulse v1.7+ · github.com/dravitch/netpulse
Standard source : github.com/dravitch/dsig-standard